江苏长江地质勘查院司钻偏房采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查司钻偏房采购

2.采购方式：询价采购

3.采购需求：1个

4.采购限价：95000元

5.采购编号：ZMCJ02CG20250085

6.规格要求：

（1）房体基本结构

司钻偏房以箱式为主体结构。

（2）底座

底座主梁选用采用20a工字钢、20号槽钢、横梁采用10槽钢，底板采用5mm厚花纹钢板，吊轴采用φ114×12和10mm厚钢板做防脱板组焊而成。

（3）房体

房体采用3mm集装箱式瓦楞钢板，瓦楞间距250mm。房内设有一个操控室，操控室前面设有一扇单开门和一件窗户，背面设有两件窗户；一气源室，前面设双开栅栏，侧面敞开，后面封闭（便于压缩机的维护与维修）。

（4）房体尺寸

8400mm（长）×2400mm（宽）×2603mm（高）

（5）油漆方案及颜色

涂漆应按三道漆工艺进行喷涂。组焊前钢材应做预处理达到Sa2.5-3级要求。将表面毛刺、油污及附着物清除干净，除锈等级达标。底漆为环氧富锌漆60μm、中间漆60μm、面漆为脂肪丙烯酸聚氨酯60μm三道涂漆总厚度应达到180-250μm。每层涂漆应彻底干燥后，方可进行下道涂漆，涂层的外表漆应光泽均匀。

房体外表涂为纯白色。房底座外表面为黑色。

7.质量标准：符合相关标准和规范要求

8.交货期限：按照采购人需求发货

9.交货地点：甲方指定地点

二、响应人的资格要求

1.具有相应经营范围的独立法人单位或其他组织，有合格有效的营业执照；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能开具增值税专用发票；未处于被责令停业、响应资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

3.业绩要求：2022年01月01日至响应截止时间提供相关的业绩。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照等资质材料）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于10月24日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：江苏省常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于10月24日11时 00分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：江苏省常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工     联系电话：13584378541

技术联系：丁经理  联系电话：13921070062

七、采购监督部门

纪检部门      电话：0519-85302774

江苏长江地质勘查院

2025年10月20日

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称：江苏长江地质勘查院 报价日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） |
| 1 | 司钻偏房 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 税率____% |  |  |  |  |  |
| 交货期 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系电话： 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |