江苏长江地质勘查院ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐采购询价公告

一、项目概况

1.项目名称：江苏长江地质勘查院ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐采购

2.采购方式：询价采购

3.采购需求：本次采购项目为ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐，详见下表。

| 序号 | 名称 | 规格/内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 包工包料，含油漆材料 |

不含现场井架及底座的拆装与搬运。合同签订之日起10日内完成。

4.工作地点：采购人指定地点。

5.交付时间：合同签订之日起10日内完成工作内容并验收。

6.技术要求：符合国家标准及本文件技术验收要求。

7.控制价：155000元（人民币）

8.资金来源：自有资金

9.采购编号：ZMCJ02CG20260055

10.评标方法：合理低价法

二、响应人的资格要求

1.营业范围要求:响应人应为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，须提供具有合法、有效的“三证合一”的营业执照。

2.财务要求：响应人要有依法纳税的良好记录，财务、资信状况良好，满足履行本项目的需要。

3.响应人在近三年内（2023年01月01日至响应截止日）未发生重大质量、安全责任问题，无行贿犯罪、行政处罚等记录，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态（被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，拒绝参与本项目）。

4.响应人不得与采购人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有响应人股权、在响应人中任职、存在亲属关系等。

5.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与投标。

6.本次采购不接受联合体投标。

三、报价方式

1.报价单位资格文件。（营业执照、开户许可证等，详见附件）

2.项目报价文件，纸质文件并加盖单位公章。

3.报价文件密封要求：响应人应将装订好的报价文件装在包装袋内，密封完好。

四、报价要求

1.资格文件采用复印件加盖单位公章形式。

2.相应文件应于7月29日前密封，邮寄或人工送达的方式至我单位。邮寄至江苏长江地质勘查院（地址：常州市天宁区和电路10号）。

3.相应文件要密封、加盖密封章，内容不许涂改和行间插字。

五、开标

1.计划于7月29日15时00分，在我院三楼会议室进行开标。

六、联系方式

采购人：江苏长江地质勘查院

邮寄地址：常州市天宁区和电路10号

联系人：乔工，电话：13584378541

赵鑫，电话：15951227762

七、采购监督部门

纪检部门，电话：0519-85302774

江苏长江地质勘查院

2026年7月26日

附件一：ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐技术要求

一、作业环境要求

1.1环境温度：施工环境温度应不低于5°C。

1.2湿度要求：施工环境相对湿度应不大于85%。

1.3工件表面温度：工件表面温度应高于露点温度3°C以上。

1.4天气条件：雨天、雾天及风力大于4级时，不得进行室外涂装作业。

二、表面处理（喷砂除锈）要求

| 工序一：表面处理（喷砂） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 |
| 表面清洁 | 喷砂除锈前，将钢材表面可见的油脂和污垢清理干净 |  |
| 防护 | 喷砂作业前应对螺纹孔、已加工表面等部位进行有效的防护 |  |
| 表面清洁度 | 喷射后金属主体构件基体表面清洁度应达到 Sa2.5 级，手工和动力工具除锈修整应达到 St3 级 |  |
| 表面粗糙度 | 金属结构件基体金属表面粗糙度应达到 Rz40μm~Rz85μm |  |
| 补喷 | 对喷砂质量未达标部位须进行补喷至与标准要求一致 |  |

三、油漆（涂料）技术要求

本次防腐涂装采用"底漆+中间漆+面漆"的三层涂装体系。所用油漆须为双组份环氧/聚氨酯类工业防腐涂料，须具备有效的产品质量检测报告及出厂合格证。具体要求如下：

| 底漆技术要求 |  |
| --- | --- |
| 要求项目 | 技术要求 |
| 涂料类型 | 环氧富锌底漆（双组份） |
| 颜色 | 灰色 |
| 执行标准 | GB/T 6748（或等同/高于该标准的国家/行业标准） |
| 组分 | 主漆 + 固化剂，须按厂家说明书比例配比使用 |
| 干膜厚度 | ≥50μm |
| 干透性 | 用指触法检验，无凹陷及指印，轻摸无黏性 |
| 附着力 | 涂层与基体的附着力应符合GB/T 9286规定的1级及以上 |
| 耐盐雾性 | 不低于300小时（按GB/T 1771标准检测） |
| 保质期 | 自生产日期起不少于1年，须在保质期内使用 |

| 中间漆技术要求 |  |
| --- | --- |
| 要求项目 | 技术要求 |
| 涂料类型 | 环氧树脂漆（环氧云铁中间漆，双组份） |
| 颜色 | 浅灰色 |
| 执行标准 | GB/T 6748（或等同/高于该标准的国家/行业标准） |
| 组分 | 主漆 + 固化剂，须按厂家说明书比例配比使用 |
| 干膜厚度 | ≥60μm |
| 干透性 | 用指触法检验，无凹陷及指印，轻摸无黏性 |
| 附着力 | 与底漆涂层间附着力良好，无层间剥离 |
| 保质期 | 自生产日期起不少于1年，须在保质期内使用 |

| 面漆技术要求 |  |
| --- | --- |
| 要求项目 | 技术要求 |
| 涂料类型 | 丙烯酸聚氨酯面漆（双组份） |
| 颜色 | 按采购人指定颜色（具体色号施工前确认） |
| 执行标准 | GB/T 6745（或等同/高于该标准的国家/行业标准） |
| 组分 | 主漆 + 固化剂，须按厂家说明书比例配比使用 |
| 干膜厚度 | ≥50μm |
| 干透性 | 用指触法检验，无凹陷及指印，轻摸无黏性 |
| 耐候性 | 具有良好的耐紫外线和耐候性能，户外使用寿命不低于2年 |
| 光泽度 | 面漆平整光滑、光泽饱满、色泽一致 |
| 保质期 | 自生产日期起不少于1年，须在保质期内使用 |

| 涂层体系总要求 |  |
| --- | --- |
| 要求项目 | 技术要求 |
| 总干膜厚度 | 底漆 + 中间漆 + 面漆总干膜厚度 ≥160μm |
| 涂层结构 | 底漆（1道）+ 中间漆（1~2道）+ 面漆（2道） |
| 涂装间隔 | 每道漆涂装间隔时间须严格按照油漆厂家说明书执行，前一道漆实干后方可涂覆下一道 |
| 表面质量 | 涂层均匀细致，无漏涂、流挂、气泡、针孔、龟裂等缺陷 |
| 色差要求 | 同一构件表面色泽一致，无明显色差；不同颜色油漆交界处平整清晰 |

四、技术验收要求

完成工作内容后，须按以下标准进行逐项验收，所有检验项目合格后方可签认验收：

| 总漆膜厚度及表面质量验收 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 |
| 总漆膜厚度 | ≥160μm |  |
| 表面质量 | 涂层均匀细致，无漏涂、流挂、气泡等缺陷 |  |
| 表面质量 | 面漆平整光滑、光泽饱满、色泽一致，无明显机械杂质和污浊物 |  |
| 表面质量 | 不同颜色油漆交界处平整清晰 |  |

4.1验收流程：

（1）施工单位完成全部施工后，提交涂装施工记录及自检报告。

（2）采购人组织相关人员现场验收，逐项对照检验标准进行检查。

（3）对不合格项，施工单位须在规定时间内返工整改，直至验收合格。

（4）验收合格后，双方签署验收报告。

4.2验收标准：

（1）表面处理质量达到Sa2.5级标准。

（2）底漆、中间漆、面漆的干膜厚度均达到规定要求。

（3）总漆膜厚度不小于160μm。

（4）涂层外观质量合格，无漏涂、流挂、气泡等缺陷。

（5）面漆颜色与采购人指定颜色一致，色泽均匀。

附件二：ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐报价清单

客户名称：江苏长江地质勘查院                                  报价日期：　　年　　月　　日

| 序号 | 名称 | 规格/内容 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷砂除锈 | ZJ30井架及底座整体喷砂除锈至Sa2.5级 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 底漆 | 环氧富锌底漆（双组份），灰色，干膜厚度≥50μm | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 中间漆 | 环氧树脂漆（环氧云铁中间漆，双组份），浅灰色，干膜厚度≥60μm | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 面漆 | 丙烯酸聚氨酯面漆（双组份），干膜厚度≥50μm | 台 | 1 |  |  |
|  | 合计金额（包含税率 %） |  |  |  |  |  |

备注：税率     %，上述报价需包含人工费、材料费（含底漆、中间漆、面漆及稀释剂等全部辅料）、机械费、脚手架搭拆费、安全防护费、环保处理费、废料清运费、管理费及利润等全部费用，为包干总价。

交货期：合同签订之日起10日内完成全部工作内容。

联系人：                                        联系电话：

投标人签字：                                报价单位：（盖章）

附件三：近三年内在经营活动中无违法处罚记录承诺书

我公司参加江苏长江地质勘查院ZJ30井架及底座喷砂除锈、喷漆防腐采购项目，自2023年1月1日至今，我公司法人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪，特此承诺并函告。

本函自签署之日起生效，如我公司承诺的内容不属实，采购人有权取消我单位的谈判成交资格或解除合同，给贵单位造成实际损失，我公司将承担相应的法律责任。

投标人：

投标人代表：

日期：   年    月    日